Versuchstag:  4.5.2009

- Einleitung

Das Sintern nimmt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von Keramiken ein. Deshalb ist es wichtig, das Sinterverhalten eines Materials genau zu kennen. Ziel dieses  Versuches ist es, das Sinterverhalten einer Glaskeramikprobe aus Aluminiumoxid und Borsilikatglas zu untersuchen und zu analysieren. Hierfür wird die Längen-/Flächen- und Winkeländerung des Probekörpers mit Hilfe eines Dilatometers gemessen und daraus ein Volumenschwingungs-Temperatur-Diagramm sowie ein Schwindungsraten-Temperatur-Diagramm erstellt und die Aktivierungsenergie berechnet.

- Grundlagen

Unter dem Sintern versteht man im keramischen Sinne den thermisch aktivierten Materialtransport in einem Pulverhaufwerk, der meist zu Verdichtung führt. Triebkraft des Materialtransports ist die Abnahme der freien Enthalpie durch Abnahme der freien Oberfläche und Eliminierung von Nichtgleichgewichtszuständen im Werkstoff.

Der Sintervorgang kann in 3 markante Stadien unterteilt werden:

Anfangsstadium: Ausbildung von Sinterhälsen und Maximierung der Kontaktzahl von Pulverteilchen

Zwischenstadium: Größtenteils Porenvernichtung und anfängliches Kornwachstum

Endstadium: Kornwachstum und Austreiben der übrigen Porosität

Materialtransportmechanismen während dem Sintern sind überwiegend Diffusionsprozesse. Dazu gehören Oberflächen-/Volumen- und Korngrenzendiffusion sowie Verdampfung und Wiederkondensation.

Durch einige dieser Prozesse findet eine Volumenschwindung statt, die nach  mit der Flächenschwindung bei  isotroper Schwindung verknüpft ist. Dabei stellt die Flächenschwindung das Verhältnis von Flächenänderung ΔA  zur Ausgangsfläche A0 dar:

Mit diesen Beziehungen lässt sich folglich einen Zusammenhang zwischen der Fläche A, die ein optischer Dilatometer misst, der Flächenänderung ΔA und somit der Volumenschwindung SV herstellen.

Die Aktivierungsenergie Q  ist außerdem wie folgt mit der Längenänderung verbunden:

B0: Konstante, t: Zeit, Q: Aktivierungsenergie, R: Gaskonstante, T:absolute Temperatur

n,m: positive Exponenten,  Längenänderung

Aus der Längenänderung lässt sich also durch Umformen die Aktivierungsenergie(=Teil der Steigung) in Auftragung gegen T-1 berechnen.

- Versuchsbeschreibung

Ein Probekörper aus Al2O3, SiO2, CaO und B2O3 wird in einem Rohofen mittig platziert und von der einen Seite des Ofens mit einem Projektor bestrahlt, wodurch ein Schattenbild erzeugt wird. Die Probe wird nun mit einer konstanten Heizrate von 7 K/min bis zu einer Temperatur von ungefähr 1000 °C aufgeheizt. Dabei wird von der anderen Seite mit einem optischen Dilatometer alle 10 Sekunden ein Bild des Schattens genommen und über einen Computer die Temperatur, sowie Höhen-/Breiten-/Flächenänderungen sowie Winkeländerungen festgehalten. Der erhaltene Datensatz wird über die bekannten Formeln in Diagramme überführt. Hierbei werden die Daten im Bereich von 10 angrenzenden Daten geglättet, was bei einem hohen Datensatz problemlos möglich ist.

- Ergebnisse

Diagramm 1: Volumenschwindungs-Temperatur-Diagramm

Diagramm 2: Schwindungsrate-Temperatur-Diagramm

Dabei wurde die Vereinfachung  benutzt.

Diagramm 3: Arrhenius Plot

Beim Arrhenius-Plot wurde der Temperaturbereich von 840°C bis 920°C betrachtet.

- Diskussion

Aus Diagramm 1 ist ersichtlich, dass die Probe in der Aufheizphase ein Maximum des Volumens bei ca. 660 °C erreicht, was durch die thermische Ausdehnung bedingt ist. Ab ca. 770 °C beginnt die Sinterphase, woraus eine Volumenabnahme von 22% resultiert. Um dieses Verbundmaterial zu sintern, ist es also von Vorteil, direkt auf die Sintertemperatur von 770°C zu heizen und eine Ursprungsform zu benutzen, die 22% Volumenschwindung kompensiert.

Es ist relativ schwer zu erkennen, wo sich das Anfangsstadium des Sinterns befindet, da dort so gut wie keine Volumenschwindung stattfindet.

Dagegen ist das Zwischenstadium der Porenvernichtung, wodurch das Volumen stark abnimmt, bei 800°C bis 910°C gut sichtbar.

Das Endstadium befindet sich somit über 910°C, in dem das Volumen annähernd konstant bleibt.

Insgesamt lässt sich jedoch keine strikte Unterteilung der Sinterstadien bestimmen, da diese fließend ineinander übergehen.

Diagramm 2 beschreibt die Schwindungsrate, die sich bis zum eigentlichen Sinterprozess abgesehen von der thermischen Ausdehnung im Mittel 0 ergibt. Bei ungefähr 770°C jedoch nimmt die Schwindungsrate  bis zum Maximum von  ~880°C stark zu, was dem Zwischenstadium entspricht. Nach diesem Peak setzt dann allmählich das Endstadium ein.

Diagramm 3 zeigt den Zusammenhang zwischen dem natürlichen Logarithmus der Längenänderung und der reziproken absoluten Temperatur auf. Daraus lässt sich die Aktivierungsenergie Q als Teil der Steigung über den Arrhenius-Zusammenhang berechnen:

,        → Steigung  m= →

= *(-22901)K*8,314= 476

Die Schwindungsrate kann ebenso mit der Arrhenius-Beziehung ausgedrückt werden:

Hieraus ist ersichtlich, dass die Schwindungsrate von Sinterzeit, Sintertemperatur und der Korngröße abhängig ist. Die Schwindungsrate nimmt also mit kürzerer Sinterzeit, mit höherer Sintertemperatur und mit kleinerer Korngröße zu. Für eine schnelle Sinterrate sollte somit mit feinem Pulver bei hoher Temperatur in einem kurzen Zeitraum gesintert werden.

Mögliche Fehlerquellen wie das „Einschnüren“ des Probenbodens auf dem Sockel bedingt durch unterschiedliche thermische Leitfähigkeit der umgebenden Luft und des Sockels, wurden nicht beobachtet. Die Genauigkeit der Aktivierungsenergie leidet hingegen immer unter der Tatsache, dass sie sich aus mehreren Energien von Teilprozessen zusammensetzt und somit nur ein Mittelwert betrachtet werden kann, der durch die Ausgleichsgerade beschrieben wird.